科星互联场景指令集支持2-48路产品全兼容

建议使用 兼容所有产品

目录

科星互联场景指令集支持2-48路产品全兼容	1

1 产品协议解析	1

2继电器开关指令-A3	1

3继电器顺序导通指令-A4—间隔时间可调	3

4继电器顺序断开指令-A5-间隔时间可调	3

5继电器倒序断开指令-A6-间隔时间可调	4

6继电器点动脉冲指令-D3-脉冲宽度可调	4

7继电器延迟断开指令-D5-延迟时间可调	5

8继电器反转指令-F3	5

9读取继电器状态	6

10读取开关量状态	6

11开关量主动上传格式	6

11.1 如何设置开关量主动上传模式	6

11.2 2-8路产品相关	7

11.3 16路产品相关	7

11.4 24路产品相关	8

增强继电器控制指令-A2	8

增强状态读取指令-B2	9

读取模拟量数值	9

1 产品协议解析

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A3/A4/A5/33/D3 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  | 一个字节8个BIT对应8路继电器 S1 1-8路 S2 9-16路 S3 17-24路 S4 25-32路 S5 33-42路 S6 43-48路 |  | 单位ms |  |
| 控制位和使能位如何设置 控制位和使能位 6个字节 每个字节8个BIT 对应8个继电器 一共一条指令可以控制48路继电器的任意动作或者保持不变 控制位功能: 比如拿S1 字节解析 低位S1对应继电器1-8路 比如S1写入0x55 对应二进制 01010101 1代表要导通或者执行顺序点动等工作 0 代表断开 但是是不是8路都执行对应动作 取决于后面使能位E1的BIT值 比如E1是0x0f 对应二进制0000 1111 0 前面对应的继电器不动作 1 前面对应的继电器执行对应动作 那么0X0F 就是只1-4路执行对应动作 5-8路保持原状态不变 这样就一条指令实现了一个场景动作 操作非常方便 系统更稳定 因为无需发多次指令 |  |  |  |  |  |  |

2继电器开关指令-A3

指令功能：一条指令可以实现任意继电器的导通 断开 还是保持不变 属于场景指令

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A3 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  | 一个字节8个BIT对应8路继电器 S1 1-8路 S2 9-16路 S3 17-24路 S4 25-32路 S5 33-42路 S6 43-48路 |  | A3 功能码无效 |  |
| 第1路开：CCDDA3010000000000010000000000010000DDCC 第1路关：CCDDA3010000000000000000000000010000DDCC 第2路开：CCDDA3010000000000020000000000020000DDCC 第2路关：CCDDA3010000000000000000000000020000DDCC 第3路开：CCDDA3010000000000040000000000040000DDCC 第3路关：CCDDA3010000000000000000000000040000DDCC 第4路开：CCDDA3010000000000080000000000080000DDCC 第4路关：CCDDA3010000000000000000000000080000DDCC 第5路开：CCDDA3010000000000100000000000100000DDCC 第5路关：CCDDA3010000000000000000000000100000DDCC 第6路开：CCDDA3010000000000200000000000200000DDCC 第6路关：CCDDA3010000000000000000000000200000DDCC 第7路开：CCDDA3010000000000400000000000400000DDCC 第7路关：CCDDA3010000000000000000000000400000DDCC 第8路开：CCDDA3010000000000800000000000800000DDCC 第8路关：CCDDA3010000000000000000000000800000DDCC 第9路开：CCDDA3010000000001000000000001000000DDCC 第9路关：CCDDA3010000000000000000000001000000DDCC 第10路开：CCDDA3010000000002000000000002000000DDCC 第10路关：CCDDA3010000000000000000000002000000DDCC 第11路开：CCDDA3010000000004000000000004000000DDCC 第11路关：CCDDA3010000000000000000000004000000DDCC 第12路开：CCDDA3010000000008000000000008000000DDCC 第12路关：CCDDA3010000000000000000000008000000DDCC 第13路开：CCDDA3010000000010000000000010000000DDCC 第13路关：CCDDA3010000000000000000000010000000DDCC 第14路开：CCDDA3010000000020000000000020000000DDCC 第14路关：CCDDA3010000000000000000000020000000DDCC 第15路开：CCDDA3010000000040000000000040000000DDCC 第15路关：CCDDA3010000000000000000000040000000DDCC 第16路开：CCDDA3010000000080000000000080000000DDCC 第16路关：CCDDA3010000000000000000000080000000DDCC 第17路开：CCDDA3010000000100000000000100000000DDCC 第17路关：CCDDA3010000000000000000000100000000DDCC 第18路开：CCDDA3010000000200000000000200000000DDCC 第18路关：CCDDA3010000000000000000000200000000DDCC 第19路开：CCDDA3010000000400000000000400000000DDCC 第19路关：CCDDA3010000000000000000000400000000DDCC 第20路开：CCDDA3010000000800000000000800000000DDCC 第20路关：CCDDA3010000000000000000000800000000DDCC 第21路开：CCDDA3010000001000000000001000000000DDCC 第21路关：CCDDA3010000000000000000001000000000DDCC 第22路开：CCDDA3010000002000000000002000000000DDCC 第22路关：CCDDA3010000000000000000002000000000DDCC 第23路开：CCDDA3010000004000000000004000000000DDCC 第23路关：CCDDA3010000000000000000004000000000DDCC 控制回复 OK! 多路控制可以参看科星指令生成工具 |  |  |  |  |  |  |

3继电器顺序导通指令-A4—间隔时间可调

指令功能：一条指令可以实现多路继电器顺序导通 减少瞬间供电电流或者场景使用

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A4 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  |  |  | 单位ms |  |
| 控制回复 OK! 如果不理解指令生成机制 可以直接复制测试软件左下角的指令打印 |  |  |  |  |  |  |

4继电器顺序断开指令-A5-间隔时间可调

指令功能：一条指令可以实现任意继电器的顺序断开 属于场景指令

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A5 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  |  |  | 单位ms |  |
| 控制回复 OK! 如果不理解指令生成机制 可以直接复制测试软件左下角的指令打印 |  |  |  |  |  |  |

5继电器倒序断开指令-A6-间隔时间可调

指令功能：一条指令可以实现任意继电器的倒序断开

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A3/A4/A5/33/D3 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  |  |  | 单位ms |  |
| 控制回复 OK! 如果不理解指令生成机制 可以直接复制测试软件左下角的指令打印 |  |  |  |  |  |  |

6继电器点动脉冲指令-D3-脉冲宽度可调

指令功能：一条指令可以实现任意几个继电器点动脉冲输出

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A3/A4/A5/33/D3 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  |  |  | 单位ms |  |
| 控制回复 OK! 如果不理解指令生成机制 可以直接复制测试软件左下角的指令打印 |  |  |  |  |  |  |

7继电器延迟断开指令-D5-延迟时间可调

指令功能：一条指令可以实现某个继电器的延迟断开

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | D5 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  |  |  | 单位ms |  |
| 控制回复 OK! 如果不理解指令生成机制 可以直接复制测试软件左下角的指令打印 |  |  |  |  |  |  |

8继电器反转指令-F3

指令功能：一条指令可以实现任意继电器反转动作 属于场景指令

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制位 | 使能位 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | F3 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | E6 E5 E4 E3 E2 E1 | TH TL | DD CC |
|  | A3-常开 常闭 A4 顺序导通 A5 顺序断开 A6 倒序断开 D3-点动 脉冲 D5-延迟断开 F3-反转 |  |  |  | 单位ms |  |
| 控制回复 OK! 如果不理解指令生成机制 可以直接复制测试软件左下角的指令打印 |  |  |  |  |  |  |

9读取继电器状态

此指令适合2 -48路产品型号

| 读取指令 | CC DD B3 01 00 00 0D BE 7C 固定指令 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回数据 | 帧头 | 功能码 | 地址 | 状态 | 结束位 |  |
|  | AA BB | B3 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | 0D |  |
| 状态S6 S5 S4 S3 S2 S1 6个字节48bit 从低到高对应1-48路继电器 0是断开 1是导通 |  |  |  |  |  |  |

10读取开关量状态

此指令适合 1-48路产品型号

第一种方式

| 读取指令 | CC DD C3 01 00 00 0D CE 9C 固定指令 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回数据 | 帧头 | 功能码 | 地址 | 状态 | 结束位 |  |
|  | EE FF | C3 | 01 | K6 K5 K4 K3 K2 K1 | 0D |  |
| 状态K6 K5 K4 K3 K2 K16个字节48bit 从低到高对应1-48路开关量 0是未触发 1是触发 |  |  |  |  |  |  |

11开关量主动上传格式

11.1 如何设置开关量主动上传模式

带锁+主动上传—上升沿和下降沿都上发数据

不带锁+主动上传- 只有上升沿上发数据

11.2 2-8路产品相关

| 开关量变化上传数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE FF | C0 | 01 | SL | KL | OH | OL | 校验不关心 |
| SL 继电器状态 KL 输入状态-所有有效输入端口 OH 该次输入触发有效输入端口--输入低电平变高电平或者接入的按键 导通 OL 该次输入触发消失输入端口--输入高电平变低电平或者接入的按键 断开 |  |  |  |  |  |  |  |

11.3 16路产品相关

| 开关量变化上传数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE FF | CE | 01 | KH KL | PH OH | PL OL | SH SL | 校验不关心 |
| KH KL 输入状态-所有有效输入端口 OH PH 该次输入触发有效输入端口--输入低电平变高电平或者接入的按键 导通 OL PL 该次输入触发消失输入端口--输入高电平变低电平或者接入的按键 断开 SH SL 继电器状态 |  |  |  |  |  |  |  |

11.4 24路产品相关

| 开关量变化上传数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA BB | B4 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | K6 K5 K4 K3 K2 K1 | BB AA |  |  |
| S1-S6 继电器开关状态 S1 一个字节8bit 从低到高代表1-8路继电器状态 BIT-0 继电器断开 BIT-1 继电器导通 K1-K6 开关量开关状态 K1 一个字节8bit 从低到高代表1-8路开关量状态 BIT-0 开关量未触发 BIT-1 开关量触发 |  |  |  |  |  |  |  |

增强继电器控制指令-A2

此指令适合全系产品

此一条指令可以实现任意一个或者多个继电器的导通、断开、带时间的点动、延迟功能 对接简单 兼容性强

| 帧头 | 功能码 | 地址 | 控制单元数量 | 第一组数据 | 第n 组数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC DD | A2 | 01 | N | Num STY TH TL |  | CH CL |
|  |  |  | 1-255 | 每组数组四个字节 Num 代表第几路继电器 Sty 动作形式 0 断开 1 导通 2 点动 3 延迟 TH TL 时间 单位10ms 只有点动 延迟模式有效 高位在前 低位在后 |  | CH=功能码--使能位相加和低8位 CL=CH+CH 低8位 |
| 具体举例可以参看配套软件指令打印部分 控制回复 OK! |  |  |  |  |  |  |

增强状态读取指令-B2

此指令适合全系产品

| 读取设备状态 继电器状态加开关量状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读取指令固定16进制发出 CC DDB20100000DC080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA BB | B2 | 01 | S6 S5 S4 S3 S2 S1 | K6 K5 K4 K3 K2 K1 | BB AA |  |  |
| S1-S6 继电器开关状态 S1 一个字节8bit 从低到高代表1-8路继电器状态 BIT-0 继电器断开 BIT-1 继电器导通 K1-K6 开关量开关状态 K1 一个字节8bit 从低到高代表1-8路开关量状态 BIT-0 开关量未触发 BIT-1 开关量触发 |  |  |  |  |  |  |  |

读取模拟量数值

| 读取指令 | CC DD D0 01 00 00 0D CC DD 固定指令 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回数据 | 帧头 | 功能码 | 地址 | 1-8路模拟量数值(16个字节) |  |  | 校验 |
|  | EE FF | D0 | 01 | D0 D1 | ….. | D14 D5 | CH CL |
| D0 D1 对应第一路模拟量接口数值 高字节在前 低字节在后 传输实际值的100倍值 举例 集成4-20ma设备第一路传输 D0 D1 数据为 0x03 0x23 计算16进制0x0323=803 那么实际4-20ma值为 8.03ma |  |  |  |  |  |  |  |